Гибка тонколистового металла и проволоки.

Цель: научить учащихся приемам гибки листового металла и проволоки в тисках и с помощью различных приспособлений.

Оборудование: киянка, молоток, слесарные тиски, оправки, гибочный штамп, круглогубцы, плоскогубцы, заготовки металла.

Ход урока

I. Повторение пройденного материала.

1.Беседа по вопросам:

"Какие основные правила необходимо соблюдать при резании тонколистового металла?

"Чем отличаются промышленные механические ножницы от слесарных ручных?

"С помощью чего производят зачистку изделий из металла?

"Перечислите правила безопасности при зачистке изделия.

2.Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Иллюстрированный рассказ.

Учитель.

Гибка - слесарная операция, с помощью которой заготовке придается необходимая форма.

Учитель демонстрирует несколько изделий, выполненных гибкой

Давайте рассмотрим несколько приемов гибки:

1)Гибка в тисках может осуществляться:

"с помощью киянки;

"с помощью слесарного молотка и деревянного бруска. (См. Приложения, рис. 62.)

Учитель демонстрирует приемы гибки в тисках, обратив внимание на закрепление заготовки (риска расположена на уровне нагубников).

2.Гибка заготовок осуществляется также с помощью оправок различной формы. (См. Приложения, рис. 63.)

Кроме того, гибку делают с помощью приспособлений (при массовом производстве). (См. Приложения, рис. 64.)

Учитель показывает приемы гибки с помощью приспособлений.

При гибке заготовок большой длины (например, при производстве кровельных работ) используется металлическая полоса или деревянный брусок. (См. Приложения, рис. 65.)

Гибка в гибочном штампе применяется на предприятиях при массовом производстве изделий и выполняется кузнецами или штамповщиками. (См. Приложения, рис. 66.)

Для выполнения гибки проволоки небольшого диаметра (до 3 мм) применяются плоскогубцы или круглогубцы.

Учитель выполняет гибку концов проводов под винты для розетки, выключателя и др. с помощью круглогубцев. Затем предлагает выполнить эту операцию нескольким учащимся.

Гибка толстой проволоки производится в тисках с применением брусков металла слесарным молотком.

Выполняя гибку, необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

"работать только исправным инструментом;

"надежно закреплять заготовку в тисках;

"не класть оправки и инструмент на край верстака;

"не держать левую руку близко к месту сгиба.

III. Практическая работа.

Выполнение заданий:

1.Произвести гибку крючка для вешалки (или другое), исходя из возможностей мастерской.

2.Выполнить гибку колец для штор с помощью круглогубцев или приспособлений.

VI. Итог урока.

Учитель оценивает практическую работу учащихся, отмечает лучшие работы.